|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Калужский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (КФ МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

ФАКУЛЬТЕТ ИУК  «Информатика и управление»____________

КАФЕДРА ИУК3   «Системы автоматического управления» _____

ОТЧЁТ

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

«Исследование устойчивости линейных систем управления с обратной связью»

ДИСЦИПЛИНА: «Общая теория  автоматического управления»

| Выполнил: студент гр. ИУК3-51Б |  | _______________ (Смирнов Ф.С.) (Подпись) (Ф.И.О.) |
| --- | --- | --- |
| Проверил: |  | _______________ (Корнюшин Ю.П.) (Подпись) (Ф.И.О.) |
| Дата сдачи (защиты): Результаты сдачи (защиты): |  |  |
|  | - Балльная оценка: - Оценка: |  |

Калуга , 2023

Цель лабораторной работы - формирование практических навыков по исследованию устойчивости линейных систем управления с обратной связью.

Задача лабораторной работы - освоение технологии исследования устойчивости линейных систем управления с обратной связью с использованием различных критериев устойчивости.

Задание на выполнение лабораторной работы

| № |  | Эксперимент 1, 2, 3 |  | Эксперимент 4 |  |  | Эксперимент 5 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 |  | 6.5 |  | 5 |  | 6 |  |  | 3.5 |  | 10/7 |  | 7 |  |
| № |  | Эксперимент 1, 2, 3 |  | Эксперимент 4 |  |  | Эксперимент 5 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | 5 |  | 3,5 |  | 4,5 | 2.5 |  | 9/10 |  | 10 |  |

Эксперимент 1. Исследование устойчивости звена с передаточной функцией в разомкнутом состоянии  .

Wps=6,5s+6,5

1.1. Наберите модель звена c заданными параметрами в пакете Simulink, используя блоки (см. ЛР № 1 эксп. 3);

Рис. 1 - Схема моделирования разомкнутой системы

1.2. Получите реакцию звена на единичное ступенчатое воздействие при ;

Рис. 2 - Реакция звена на единичное ступенчатое воздействие (переходная характеристика)

1.3. Исследуйте устойчивость заданной разомкнутой системы:

- по коэффициентам характеристического уравнения

Коэффициенты характеристического уравнения больше нуля, следовательно, система является устойчивой.

- по корням;

s= -6,5 , вещественная часть корня отрицательная, следовательно, система устойчивая.

- по кривой переходного процесса;

ht=1-e-6,5t

limt→∞ht=hуст=1 => данная система устойчива

- по критерию Гурвица;

Т.к. система первого порядка, то критерий Гурвица заключается в требовании положительности всех коэффициентов уравнения:

a0=1>0; a1=6,5>0.

Сделайте вывод об устойчивости заданной системы, результаты занесите в табл.6.1.

1.4. Охватите звено  единичной отрицательной обратной связью, получите передаточную функцию замкнутой системы;

Рис. 3 – Звено, охваченное единичной отрицательной обратной связью

Wзs=KK1s+K11+KK1s+K1=KK1s+K1+KK1=6,5s+13

1.5. Получите семейство переходных характеристик замкнутой системы при изменении коэффициента  в пределах от 0.2 до 10).

Рис. 4 – Семейство переходных характеристик замкнутой системы

1.6. Исследуйте устойчивость замкнутой системы:

- по кривой переходного процесса;

Рис. 5 – Переходная функция замкнутой системы при К=1

ht=0,5-0,5e-10t

limt→∞ht=hуст=0,5 => данная система устойчива

- по корням;

s=-10, вещественная часть корня отрицательная, следовательно, система устойчивая.

- по коэффициентам характеристического уравнения;

Коэффициенты характеристического уравнения больше нуля, следовательно, система является устойчивой.

- по критерию Гурвица;

Т.к. система первого порядка, то критерий Гурвица заключается в требовании положительности всех коэффициентов уравнения:

a0=1>0; a1=5+5K>0;  K>-1

1.7. Сделайте вывод об устойчивости замкнутой системы, результаты занесите в таблицу 1. Сделайте вывод о влиянии коэффициента  на устойчивость;

Чем больше К, тем меньше время регулирования и больше установившееся значение переходной функции.

1.8. Исследуйте устойчивость замкнутой системы по критерию Михайлова;

Ajω=jω+10=10+jω=Uω+jV(ω)

w=0:0.1:8;

A=10+i*1*w;

plot(real(A),imag(A)), grid on

Рис. 6 – Годограф Михайлова замкнутой системы при K=1

Для устойчивой САУ параметры a1>0 и a0>0. Поэтому графики X(ω) и Y(ω) располагаются в первом квадранте и идут снизу вверх.

1.9. Постройте годограф   разомкнутой системы с использованием пакета Matlab (используйте материалы лабораторной работы № 5). Исследуйте устойчивость замкнутой системы по критерию Найквиста.

w=0:0.1:8;

A=5+i*1*w;

plot(real(A),imag(A)), grid on

Рис. 7 – Годограф Михайлова разомкнутой системы при K=1

Рис. 8 – Годограф АФЧХ разомкнутой системы

Таблица 1

| Разомкнутая система |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Передаточная функция |  |  | Характеристический полином |  |
| 6,5s+6,5 |  |  | s+6,5 |  |
| Исследование устойчивости |  |  |  |  |
| корни | коэффициенты |  | по | по Гурвицу |
| -6,5 |  |  |  |  |
| Система устойчива | Система устойчива |  | Система устойчива | Система устойчива |
| Замкнутая система |  |  |  |  |
| Передаточная функция |  |  | Характеристический полином |  |
| 6,5s+13 |  |  | s+13 |  |
| Исследование устойчивости |  |  |  |  |
| корни |  | коэффициенты | по | по Гурвицу |
| s=-13 |  | a0=1>0, a1=13>0 | K1+K | a0>0,a1>0 ∆1=a1>0 |
| Система устойчива |  | Система устойчива | Система устойчива | Система устойчива |
| Переходная характеристика разомкнутой системы |  |  | Переходная характеристика замкнутой системы |  |
| ht=1-e-6,5t |  |  | ht=0,5-0,5e-10t |  |
| Критерий Михайлова |  |  | Критерий Найквиста |  |
|  |  |  | Годограф АФЧХ разомкнутой системы не обхватывает точку (-1,j0), следовательно, данная система устойчива. |  |
| Годограф Михайлова находится в 1-й четверти, порядок системы – 1. |  |  |  |  |
| Система устойчива |  |  | Система устойчива |  |

Эксперимент 2. Исследование устойчивости звена с передаточной функцией в разомкнутом состоянии  .

Wps=6,5s-6,5

2.1. Для моделирования использовать схему эксперимента 1, заменив отрицательную обратную связь на положительную.

Рис. 9 – Схема моделирования разомкнутой системы

2.2-2.7. Повторите пункты 1.2-1.7 эксперимента 1, полученные результаты занесите в таблицу 2. Определите .

2.2. Получите реакцию звена на единичное ступенчатое воздействие при;

Рис. 10 – Реакция звена на единичное ступенчатое воздействие (переходная характеристика)

2.3. Исследуйте устойчивость заданной разомкнутой системы:

- по коэффициентам характеристического уравнения:

Коэффициенты характеристического уравнения имеют разные знаки (1 и -5), следовательно, система является неустойчивой.

- по корням:

s=6,5, вещественная часть корня положительная, следовательно, система неустойчивая.

- по кривой переходного процесса;

ht=-1+e5t

limt→∞ht=∞ => данная система неустойчива

- по критерию Гурвица:

Т.к. система первого порядка, то критерий Гурвица заключается в требовании положительности всех коэффициентов уравнения:

a0=1>0; a1=-6,5<0;  - система неустойчива или на границе устойчивости.

2.4. Охватите звено  единичной отрицательной обратной связью, получите передаточную функцию замкнутой системы;

Рис. 11 – Звено, охваченное единичной положительной обратной связью

Wзs=KK1s-K11-KK1s-K1=KK1s-K1-KK1=6,5s-13

2.5. Получите семейство переходных характеристик замкнутой системы при изменении коэффициента  в пределах от 0.2 до 10.

Рис. 12 – Семейство переходных характеристик замкнутой системы

2.6. Исследуйте устойчивость заданной замкнутой системы:

Wзs=6,5s-13

- по коэффициентам характеристического уравнения:

Коэффициенты характеристического уравнения имеют разные знаки (1, -10), следовательно, система является неустойчивой.

- по корням:

s=10, вещественная часть корня положительная, следовательно, система неустойчивая.

- по кривой переходного процесса;

Рис. 13 – Переходная функция замкнутой системы при К=1

ht=-0,5+0,5e10t

limt→∞ht=∞ => данная система неустойчива

- по критерию Гурвица:

Т.к. система первого порядка, то критерий Гурвица заключается в требовании положительности всех коэффициентов уравнения:

a0=1>0; a1=-(6,5+6,5K)<0;  K>-1  - система неустойчива или на границе устойчивости.

2.7. Сделайте вывод об устойчивости замкнутой системы, результаты занесите в табл.2. Сделайте вывод о влиянии коэффициента  на устойчивость.

Чем больше К, тем менее устойчивой становится система.

2.8. Исследуйте устойчивость замкнутой системы по критерию Михайлова для разных коэффициента  (). Кривые Михайлова для разных коэффициентов показать на одном рисунке.

Для K=0.5:

Wзs=KK1s-K11-KK1s-K1=KK1s-K1-KK1=0.5∙5s-5-0.5∙5=2.5s-7.5

Ajω=jω-7.5=-7.5+jω=Uω+jV(ω)

Для K=1:

Ajω=jω-10=-10+jω=Uω+jV(ω)

Для K=10:

Wзs=KK1s-K11-KK1s-K1=KK1s-K1-KK1=10∙6,5s-6,5-10∙6,5=65s-72,5

Ajω=jω-72,5=-72,5+jω=Uω+jV(ω)

Рис. 14 –  Годограф замкнутой системы при K=0.5; K=1; K=10

При  a0>0; a1<0 годограф начинается на отрицательной полуоси, идет в положительном направлении.

2.9. Исследуйте устойчивость замкнутой системы по критерию Найквиста для .

Рис.15 – АФЧХ разомкнутой системы при

Таблица 2

| Разомкнутая система |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Передаточная функция |  |  | Характеристический полином |  |  |  |
| = 6,5s-6,5 |  |  | Dрs= s-6,5 |  |  |  |
| Исследование устойчивости |  |  |  |  |  |  |
| корни | коэффициенты |  | по |  |  | по Гурвицу |
| s=K1=6,5 | a1=-K1=-6,5<0 a0=1>0 |  | limt→∞h(t)=∞ |  |  | a1<0, a0>0 ∆1=-a1<0 |
| Система неустойчива | Система неустойчива или на границе уст. |  | Система неустойчива |  |  | Система неустойчива или на границе уст. |
| Замкнутая система |  |  |  |  |  |  |
| Передаточная функция |  |  | Характеристический полином |  |  |  |
| Ws=KK1s-K1(1+K)=6,5s-6,5 |  |  | Ds=s-K11+K= s-13 |  |  |  |
| Исследование устойчивости |  |  |  |  |  |  |
| корни |  | коэффициенты |  | по | по Гурвицу |  |
| s=13 |  | a0=1>0, a1=-13<0 |  | limt→∞h(t)=∞ | a1<0, a0>0 ∆1=-a1<0 |  |
| Система неустойчива |  | Система неустойчива или на границе уст. |  | Система неустойчива | Система неустойчива или на границе уст. |  |
| Переходная характеристика разомкнутой системы |  |  |  | Переходная характеристика замкнутой системы |  |  |
| ht=-1+e5t |  |  |  | ht=-0,5+0,5e10t |  |  |
| Критерий Михайлова |  |  |  | Критерий Найквиста |  |  |
| Xω=-(K1+KK1) |  |  |  | При некоторых значениях К годограф разомкнутой системы будет пересекать точку(-1,j0). |  |  |
| По критерию Михайлова годограф системы находится в одной четверти. |  |  |  |  |  |  |
| Система на границе устойчивости |  |  |  | Система на границе устойчивости |  |  |

Эксперимент 3. Исследование устойчивости звена с передаточной функцией в разомкнутом состоянии

Wзs=6,5s(s+6,5)

3.1. Наберите модель звена c заданными параметрами в пакете Simulink.

Рис. 16 – Схема моделирования разомкнутой системы

3.2.-3.7. Повторите пункты 1.2. -1.7. эксперимента 1, полученные результаты занесите в таблицу 3.

3.2. Получите реакцию звена на единичное ступенчатое воздействие при;

Рис. 17 – Реакция звена на единичное ступенчатое воздействие (переходная характеристика)

3.3. Исследуйте устойчивость заданной разомкнутой системы:

W(s)=6,5s(s+6,5)

- по коэффициентам характеристического уравнения:

Коэффициенты характеристического уравнения – 1, 5, 0, следовательно, система находится на границе устойчивости.

- по корням:

s1=-6,5 , s2=0 вещественная часть одного корня отрицательная, другого равна 0, следовательно, система находится на границе устойчивости.

- по кривой переходного процесса;

ht=t + e-5t6,5 - 16,5

limt→∞ht=∞ => данная система неустойчива

- по критерию Гурвица;

G=a10a0a2=6,5010

∆1=6,5>0

∆2=0

Система находится на границе устойчивости.

Сделайте вывод об устойчивости заданной системы, результаты занесите в табл.1.

3.4. Охватите звено  единичной отрицательной обратной связью, получите передаточную функцию замкнутой системы;

Рис. 18 – Звено, охваченное единичной отрицательной обратной связью

Wзs=KK1s(s+K1)1+KK1s(s+K1)=KK1s2+sK1+KK1=5Ks2+5s+5K

3.5. Получите семейство переходных характеристик замкнутой системы при изменении коэффициента  в пределах от 0.2 до 10).

Рис. 19 – Семейство переходных характеристик замкнутой системы

3.6. Исследуйте устойчивость замкнутой системы:

- по кривой переходного процесса:

Рис. 20 – Переходная функция замкнутой системы при К=1

h=1-e-32t·(cos(3t2)+3·sin(3t2))

limt→∞ht=hуст=1 => данная система устойчива

-по корням:

s1= -3.6180, s2= -1.3820, корни отрицательные, следовательно, система устойчивая.

- по коэффициентам характеристического уравнения:

Коэффициенты характеристического уравнения больше нуля, следовательно, система является устойчивой.

- по критерию Гурвица:

G=a10a0a2=6,5015K

∆1=6,5>0

∆2=25K>0;   => K>0

Система устойчива.

3.7. Сделайте вывод об устойчивости замкнутой системы, результаты занесите в табл.1. Сделайте вывод о влиянии коэффициента  на устойчивость;

Чем больше К, тем больше колебательность системы.

3.8. Исследуйте устойчивость замкнутой системы по критерию Михайлова  при изменении коэффициента .

Для K = 0.5:

Wзs=KK1s(s+K1)1+KK1s(s+K1)=KK1s2+sK1+KK1=2.5s2+5s+2.5

Ajω=(jω)2+5jω+2.5=(-ω2+2.5)+j(5ω)=Uω+jV(ω)

Для K = 1:

Wзs=KK1s(s+K1)1+KK1s(s+K1)=KK1s2+sK1+KK1=5s2+5s+5

Ajω=(jω)2+5jω+5=(-ω2+5)+j(5ω)=Uω+jV(ω)

Для K = 10:

Wзs=KK1s(s+K1)1+KK1s(s+K1)=KK1s2+sK1+KK1=50s2+5s+50

Ajω=(jω)2+5jω+2.5=(-ω2+50)+j(5ω)=Uω+jV(ω)

Рис. 21 – Годограф АФЧХ замкнутой системы при

Годограф Михайлова при n=2 пересекает оси в двух точках, следовательно система устойчива.

3.9. Исследуйте устойчивость замкнутой системы по критерию Найквиста при изменении коэффициента .

Рис. 22 – АФЧХ разомкнутой системы при

Таблица 3

| Разомкнутая система |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Передаточная функция |  |  | Характеристический полином |  |  |
| =6,5s(s+6,5) |  |  | Dрs=s2+6,5s |  |  |
| Исследование устойчивости |  |  |  |  |  |
| корни | коэффициенты |  | по | по Гурвицу |  |
| s1=-6,5, s2=0 | a0=1>0; a1=6,5>0; a2=0 |  | limt→∞ht=∞ | ∆2=0 |  |
| Система на границе устойчивости | Система на границе устойчивости |  | Система неустойчива | Система на границе устойчивости |  |
| Замкнутая система |  |  |  |  |  |
| Передаточная функция |  |  | Характеристический полином |  |  |
| Wзs=KK1s2+sK1+KK1=6,5Ks2+6,5s+6,5K |  |  | Dрs=s2+6,5s+6,5K |  |  |
| Исследование устойчивости |  |  |  |  |  |
| корни |  | коэффициенты | по |  | по Гурвицу |
| s1= -3.6180, s2= -1.3820 |  | a0>0, a1>0,a2>0 | K |  | ∆1=6,5>0 ∆2=25K>0 |
| Система устойчива |  | Система устойчива | Система устойчива |  | Система устойчива |
| Переходная характеристика разомкнутой системы |  |  | Переходная характеристика замкнутой системы |  |  |
| ht=t + e-3t3 - 16,5 |  |  | ht=1-e-32t·(cos(3t2)+3·sin(3t2)) |  |  |
| Критерий Михайлова |  |  | Критерий Найквиста |  |  |
| Xω=-ω2+6,5K | Yω=6,5ω |  | Годограф разомкнутой системы не охватывает точку (-1, j0) |  |  |
| По критерию Михайлова годограф системы находится в двух четвертях, порядок системы – 2. |  |  |  |  |  |
| Система устойчива |  |  | Система устойчива |  |  |

Эксперимент 4. Исследование устойчивости звена с передаточной функцией в разомкнутом состоянии    Wрs=K1K2Ks(s+K)(s+K2).

W(s)=5∙6∙Ks(s+K)(s+6)=30Ks3+(6+K)s2+6Ks

4.1. Наберите модель звена c заданными параметрами в пакете Simulink;

Рис. 23 – Схема моделирования разомкнутой системы

4.2.-4.7. Повторите пункты 1.2. -1.7. эксперимента 1, полученные результаты занесите в таблицу 5. Определите .

4.2. Получите реакцию звена на единичное ступенчатое воздействие при;

Рис. 24 – Реакция звена на единичное ступенчатое воздействие при K=1 (переходная характеристика)

4.3. Исследуйте устойчивость заданной разомкнутой системы:

W(s)=5∙6∙Ks(s+K)(s+6)=30Ks3+(6+K)s2+6Ks

- по коэффициентам характеристического уравнения:

Коэффициенты характеристического уравнения: 1, 4.5, 4.5, 0, следовательно, система находится на границе устойчивости.

- по корням:

s1=-3, s2=-3/2,s3=0, система на границе устойчивости.

- по кривой переходного процесса;

ht=3t2+3e-t-3e-2t4-94

limt→∞ht=∞ => данная система неустойчива

- по критерию Гурвица;

G=a1a30a0a200a1a3=K+K2001KK200K+K20

∆1=11>0;K>-K2;K>-3

∆2=30>0; K2K2+KK22>0;  K>-K2;K>0 или K<-K2;K<0

∆3=0

Система находится на границе устойчивости.

Сделайте вывод об устойчивости заданной системы, результаты занесите в табл.1.

4.4. Охватите звено  единичной отрицательной обратной связью, получите передаточную функцию замкнутой системы;

Рис. 25 – Звено, охваченное единичной отрицательной обратной связью

Wзs=KK1K2ss+Ks+K21+KK1K2ss+Ks+K2=KK1K2s3+K+K2s2+sKK2+KK1K2==30Ks3+(K+6)s2+6Ks+30K

4.5. Получите семейство переходных характеристик замкнутой системы при изменении коэффициента  в пределах от 0.2 до 10.

Рис. 26 – Семейство переходных характеристик замкнутой системы

4.6. Исследуйте устойчивость замкнутой системы:

- по кривой переходного процесса:

Рис. 27 – Переходная функция замкнутой системы при К=1

limt→∞ht=hуст=1 => данная система устойчива

-по корням:

s1,2= -0.1642 ± 1.0469i; s3=-2.6717 , вещественная часть корней отрицательная, следовательно, система устойчивая.

- по коэффициентам характеристического уравнения:

Коэффициенты характеристического уравнения больше нуля, следовательно, система является устойчивой.

- по критерию Гурвица:

G=a1a30a0a200a1a3=K+K23K01KK200K+K23K

∆1=K+K2=1+6=7>0 →K>-K2;K>-3;

∆2=K2K2+KK22-3K=6K2+36K-3>0;

K∈-∞,-2.58∪(0.58,+∞)

∆3=3K∙∆2>0; K>0

K∈(0,58,∞)

Система является устойчивой.

4.7. Сделайте вывод об устойчивости замкнутой системы, результаты занесите в табл.4. Сделайте вывод о влиянии коэффициента  на устойчивость;

Чем больше К, тем больше устойчивость системы.

4.8. Исследуйте устойчивость замкнутой системы по критерию Михайлова при К<;

Рис. 28 – Годографы АФЧХ замкнутой системы при различных K

4.9. Исследуйте устойчивость замкнутой системы по критерию Найквиста при К<.

Рис. 29 – АФЧХ разомкнутой системы при различных K

Таблица 4

| Разомкнутая система |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Передаточная функция |  |  |  |  | Характеристический полином |  |  |
| Wрs=KK1K2ss+Ks+K2 |  |  |  |  | Dрs=ss+Ks+K2 |  |  |
| Исследование устойчивости |  |  |  |  |  |  |  |
| корни | коэффициенты |  |  |  | по | по Гурвицу |  |
| s1=-3, s2=-3/2,s3=0 | a0,a1,a2>0, a3=0 |  |  |  | limt→∞ht=∞ | ∆1,∆2>0 ∆3=0 |  |
| Система на границе устойчивости | Система на границе устойчивости |  |  |  | Система неустойчива | Система на границе устойчивости |  |
| Замкнутая система |  |  |  |  |  |  |  |
| Передаточная функция |  |  |  |  | Характеристический полином |  |  |
| Wзs=KK1K2s3+K+K2s2+sKK2+KK1K2 |  |  |  |  | Dзs=s3+K+K2s2+sKK2+KK1K2 |  |  |
| Исследование устойчивости |  |  |  |  |  |  |  |
| корни |  | коэффициенты |  | по |  |  | по Гурвицу |
| s1,2= -0.1642 ± 1.0469i; s3=-2.6717 |  | a0,a1,a2,a3>0 |  | limt→∞ht=1 |  |  | ∆1,∆2,∆3>0 |
| Система устойчива |  | Система устойчива |  | Система устойчива |  |  | Система устойчива |
| Переходная характеристика разомкнутой системы |  |  |  | Переходная характеристика замкнутой системы |  |  |  |
| ht=3t2+3e-t-3e-2t4-94 |  |  |  | ht=1-0,152e-2,67t-2e-0,164t∙ ∙(0,424∙cos1,05t+0,261∙sin1,05t) |  |  |  |
| Критерий Михайлова |  |  |  | Критерий Найквиста |  |  |  |
| Xω=-K+K2ω2+ +KK1K2 |  |  | Yω==KK2ω-ω3 | Годограф разомкнутой системы не охватывает точку (-1,j0) при K<Kкр |  |  |  |
| Система устойчива на отрезке K∈(0,58,∞) |  |  |  |  |  |  |  |
| Система устойчива |  |  |  | Система устойчива |  |  |  |

Вывод: в ходе данной лабораторной работы была экспериментально исследована устойчивость линейных систем с обратной связью, изучено влияние параметров системы и её структуры на устойчивость, исследована устойчивость заданных систем с использованием критериев устойчивости.